実験②　回路中のエネルギー　～ジュール熱の測定～

1.目的

水中のニクロム線に電流を流し、電池のエネルギー（仕事）が回路中でどのように変換されるかを調べる。

2.手順

①　図のような回路を組む。容器には水200mlを入れる。

- 電源装置が直流出力になっている事を確認後、

つまみをまわして回路に電圧を加える。

このとき、電流計の値を測定したい値にあわせる。

- 一旦スイッチを切り、温度を測定する。その後スイッチを入れ、60秒ごとに温度計の値を読みとり、記入する。

- 水を換え、電流値を変えて再度同じ測定を行う。

- 縦軸T（上昇温度）横軸t(時間)のグラフを作成する。

3.実験を行う上際の注意点

ⅰ　水の温度が一様になるようにかき混ぜ棒でやさしくかきまぜる。

ⅱ　電流、電圧計の値が安定しているかをチェックしながら測定する。

ⅲ　600秒(10分間)測定を行う。

ジュール

(1818-1889)

ⅳ　温度計の値を目盛りの10分の１まで読みとる。

5.結果

測定①　　電流（　　　　　　　　　　　Ａ）　そのときの電圧　（　　　　　　　　　　　　Ｖ）

| 時間 t | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 上昇温度 T |  |  |  |  |  |  |

| 時間 t | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 上昇温度 T |  |  |  |  |  |  |

測定②　　電流（　　　　　　　　　　　Ａ）　そのときの電圧　（　　　　　　　　　　　　Ｖ）

| 時間 t | 0 | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 上昇温度 T |  |  |  |  |  |  |

| 時間 t | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 |  |  |  |  |  |  |
| 上昇温度 T |  |  |  |  |  |  |

6.考察・感想

番号　　　　　　　　氏名

----------------------------------------